Cultivee

Product Requirements Document (PRD)

Versão: 1.0

Data: 2026-03-31

Status: Em revisão

Autor: Mardoqueu Costa

Índice

1. Visão do Produto	4

Declaração de Visão	4

O que é o Cultivee	4

Hardware de Controle	4

2. Problema e Oportunidade	4

Problema Central	4

A Oportunidade	5

Referência de Mercado	5

3. Usuários — Personas	5

Persona Principal: O Produtor Urbano	5

Persona Secundária: O Parceiro do Expositor	5

4. Objetivos e Métricas de Sucesso	6

Objetivos do Produto	6

Métricas de Engajamento	6

5. Escopo do Produto	6

Dentro do Escopo	6

Fora do Escopo (v1)	6

6. User Stories	7

Módulo 1 — Visão Geral e Locais	7

Módulo 2 — Alertas e Notificações	7

Módulo 3 — Inventário e Ciclo da Planta	7

Módulo 4 — Planejamento de Produção	8

Módulo 5 — Controle e Monitoramento	8

Módulo 6 — Relatórios	8

7. Requisitos Funcionais	9

RF-01 — Gestão de Locais (Groups)	9

RF-02 — Monitoramento de Sensores	9

RF-03 — Controle Remoto	9

RF-04 — Sistema de Alertas	10

RF-05 — Gestão de Espécies e Receitas	10

RF-06 — Gestão de Lotes	11

RF-07 — Planejamento de Produção	11

RF-08 — Câmera	12

RF-09 — Relatórios e Exportação	12

RF-10 — Autenticação e Conta	12

8. Requisitos Não-Funcionais	13

RNF-01 — Disponibilidade	13

RNF-02 — Performance	13

RNF-03 — Usabilidade	13

RNF-04 — Segurança	13

RNF-05 — Manutenção e Escalabilidade	14

9. Modelo de Dados	14

Entidades Principais	14

10. Fluxos de Navegação	16

Estrutura de Telas	16

Fluxo Principal: Dia a Dia do Produtor	16

Fluxo: Registro de Transferência Fazenda → Expositor	16

11. Priorização MoSCoW	17

Must Have (deve ter no MVP)	17

Should Have (deve ter após MVP)	17

Could Have (pode ter em versão futura)	17

Won't Have (fora do escopo v1)	18

12. Roadmap de Entregas	18

Mês 1 — Fundação e Controle	18

Mês 2 — Rede Distribuída e Vigilância	18

Mês 3 — Rastreabilidade e Ciclo de Produção	18

Mês 4 — Instrumentação Ambiental	19

Mês 5 — Planejamento e Inteligência Operacional	19

Mês 6 — Estabilização e Autonomia Operacional	19

13. Critérios de Aceite	19

CA-01 — Dashboard Principal	19

CA-02 — Detecção de Offline	19

CA-03 — Ciclo Completo de um Lote	20

CA-04 — Planejamento de Produção	20

CA-05 — Controle Remoto	20

14. Fora do Escopo (v1)	20

15. Riscos e Mitigações	21

16. Restrições técnicas	21

Stack Atual (não alterar sem gargalo real)	21

Roadmap Técnico por Volume de Dispositivos	21

17. Referências	22

# 1. Visão do Produto

### Declaração de Visão

Cultivee é uma plataforma IoT em nuvem que conecta a produção de hortaliças em fazendas verticais indoor a uma rede de expositores de pequeno porte distribuídos em pontos urbanos, permitindo ao produtor gerenciar toda a cadeia, do plantio à venda, por um único aplicativo.

### O que é o Cultivee

Sistema composto por três pilares físico-digitais integrados:

| Pilar | Descrição |
| --- | --- |
| Fazenda Vertical Indoor | Cultivo hidropônico centralizado. Hortaliças crescem de 20 a 40 dias em ambiente controlado (temperatura, umidade, CO2, pH, EC, iluminação, irrigação). |
| Expositores Distribuídos | Cabines de pequeno porte instaladas em prédios, lojas e comércios. Recebem as plantas próximas ao ponto ideal de colheita e as mantêm vivas por 5 a 10 dias no ponto de venda. |
| Software em Nuvem (Cultivee) | Plataforma web responsiva (PWA) que monitora, controla e integra fazenda e expositores via ESP32 com WiFi. Centraliza alertas, gestão de lotes, planejamento de produção e relatórios. |

### Hardware de Controle

ESP32 com WiFi — arquitetura modular onde cada ESP32 físico executa uma função específica (controle hidro, câmera, clima, solução nutritiva, dosadora). Um local (fazenda ou expositor) é a composição de vários ESP32s agrupados no app.

# 2. Problema e Oportunidade

### Problema Central

Produtores de hortaliças em ambientes urbanos enfrentam dois problemas críticos simultâneos:

1. Perda pós-colheita elevada

Plantas colhidas sem pedido firme deterioram rapidamente. A média de desperdício em pequenos produtores urbanos é de 20-35% do volume produzido. A causa raiz é a desconexão entre produção centralizada e demanda distribuída.

2. Gestão manual e reativa

Sem visibilidade em tempo real dos expositores (temperatura, nível de água, frescor das plantas), o produtor só descobre o problema quando recebe reclamação ou visita o local. Em expositores desassistidos, isso pode significar a perda de um lote inteiro.

### A Oportunidade

O modelo de "planta viva no ponto de venda" resolve o problema de frescor ao eliminar o intermediário e o armazenamento refrigerado, a planta continua crescendo no expositor até o momento da compra. O que faltava era o software para tornar esse modelo operacionalmente viável com múltiplos expositores distribuídos.

### Referência de Mercado

O modelo mais próximo foi validado pela Infarm (Agriculture-as-a-Service com mini-fazendas em supermercados gerenciadas remotamente por cloud). A falência de empresas como Freight Farms (2025) e AeroFarms (2023) demonstra que o risco principal não é tecnológico, é econômico (custo de energia e capital intensivo). O software deve incorporar visibilidade de custos desde o início.

# 3. Usuários — Personas

### Persona Principal: O Produtor Urbano

Nome fictício: Carlos, 38 anos

Perfil: Empreendedor que opera uma fazenda vertical indoor e uma rede de 3 a 10 expositores distribuídos em sua cidade. Não tem formação em TI. Usa smartphone como principal dispositivo. Fica na fazenda parte do dia e visita os expositores 1-2x por semana.

Objetivos:

Saber, a qualquer momento, se tudo está funcionando sem precisar visitar cada local

Nunca perder um lote por falta de água ou falha de equipamento num expositor desassistido

Saber exatamente quando repor cada expositor (nem cedo demais, nem tarde demais)

Atingir sua meta de produção mensal sem fazer contas manualmente

Frustrações atuais (sem o Cultivee):

Descobre que o expositor ficou sem água só quando o parceiro liga reclamando

Não sabe quantas plantas plantar por semana para manter a produção constante

Perde tempo visitando expositores que estão funcionando normalmente

Como usa o app:

Manhã: abre o app e confere se há alertas. Resposta esperada em < 30 segundos

Semana: registra novo lote, verifica agenda semanal (semear, transferir, repor)

Mês: confere relatório de produção vs. meta

Dispositivos: Smartphone (principal), computador (relatórios)

### Persona Secundária: O Parceiro do Expositor

Nome fictício: Ana, 45 anos

Perfil: Dona de padaria ou síndica de condomínio que cedeu espaço para o expositor. Não opera o sistema, apenas reporta problemas ao Carlos quando algo visivelmente errado acontece (planta murchando, expositor apagado).

Papel no sistema: Não tem acesso ao app. É o "sensor humano" de último recurso quando os alertas automáticos falham.

# 4. Objetivos e Métricas de Sucesso

### Objetivos do Produto

| Objetivo | Métrica | Meta |
| --- | --- | --- |
| Reduzir perda pós-colheita | % de lotes encerrados como "descartado/perdido" | < 10% dos lotes |
| Eliminar visitas desnecessárias | Visitas a expositores sem ocorrência real | Redução de 60% vs. antes |
| Garantir reposição a tempo | Expositores com ruptura (zero plantas disponíveis) | < 5% do tempo |
| Atingir meta de produção | Produção real / meta mensal | >= 90% da meta |
| Tempo de resposta a alertas críticos | Tempo entre P0 disparado e ação do produtor | < 30 minutos |

### Métricas de Engajamento

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Sessões diárias no app | >= 1 por dia ativo de produção |
| Alertas P0/P1 por semana | < 5 na operação normal |
| Lotes com ciclo completo registrado | >= 80% dos lotes iniciados |

# 5. Escopo do Produto

### Dentro do Escopo

Monitoramento em tempo real de sensores da fazenda e expositores via ESP32/WiFi

Controle remoto de luz e bomba (ligar/desligar, configurar fases)

Gestão de grupos de módulos (fazenda / expositor) com localização

Sistema de alertas em 4 níveis (P0 a P3) com notificação push e e-mail

Cadastro e rastreamento de lotes do plantio ao encerramento

Receitas por espécie (parâmetros ideais por etapa de cultivo)

Planejamento de produção com pipeline real vs. ideal e agenda semanal

Relatórios de produção, perdas e ocupação de expositores

Progressive Web App (PWA) responsiva, desktop e mobile

Dashboard offline no próprio ESP32 (acesso local sem internet)

Autenticação de usuários com conta individual

### Fora do Escopo (v1)

Ver Seção 14.

# 6. User Stories

### Módulo 1 — Visão Geral e Locais

| ID | Como... | Quero... | Para... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Produtor | Ver todos os meus locais (fazendas e expositores) em um único painel | Entender o status geral da operação em segundos |
| US-02 | Produtor | Ver o status de cada local (online, alerta, offline) representado visualmente | Identificar problemas sem ler texto |
| US-03 | Produtor | Criar um novo local (fazenda ou expositor) com nome e endereço | Organizar minha operação por localização física |
| US-04 | Produtor | Parear um ESP32 físico a um local existente usando um código curto | Adicionar hardware novo sem configuração técnica complexa |
| US-05 | Produtor | Remover um ESP32 de um local | Reorganizar ou substituir hardware |

### Módulo 2 — Alertas e Notificações

| ID | Como... | Quero... | Para... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Produtor | Receber notificação push imediata quando um expositor fica offline por mais de 60 minutos | Agir antes de perder as plantas |
| US-07 | Produtor | Receber alerta quando o nível de água de um expositor estiver crítico | Enviar alguém para reabastecer antes das plantas morrerem |
| US-08 | Produtor | Ver todos os alertas ativos agrupados por nível de urgência no topo do dashboard | Priorizar minhas ações sem precisar navegar por cada local |
| US-09 | Produtor | Marcar um alerta como resolvido | Manter o painel limpo e saber o que já foi tratado |
| US-10 | Produtor | Configurar as faixas ideais de temperatura, pH e EC para cada local | Personalizar os limiares de alerta conforme minha realidade |
| US-11 | Produtor | Não receber o mesmo alerta repetidamente enquanto o problema continua | Não ignorar alertas por fadiga de notificações |

### Módulo 3 — Inventário e Ciclo da Planta

| ID | Como... | Quero... | Para... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-12 | Produtor | Registrar um novo lote de plantio (espécie, quantidade, data) | Iniciar o rastreamento do ciclo de vida da planta |
| US-13 | Produtor | Ver quantos dias faltam para cada lote estar pronto para transferência | Planejar com antecedência a reposição dos expositores |
| US-14 | Produtor | Registrar a transferência de um lote da fazenda para um expositor específico | Saber exatamente o que está em cada expositor |
| US-15 | Produtor | Ver a contagem regressiva de dias restantes para cada lote no expositor | Saber quando cada expositor precisará ser reposto |
| US-16 | Produtor | Ver um indicador visual de frescor (verde/amarelo/vermelho) para cada lote | Priorizar a reposição sem calcular datas manualmente |
| US-17 | Produtor | Registrar o encerramento de um lote (vendido, descartado ou perdido) | Fechar o ciclo e alimentar as métricas de produção |
| US-18 | Produtor | Receber alerta quando um lote no expositor tiver menos de 3 dias restantes | Ter tempo para preparar a reposição |

### Módulo 4 — Planejamento de Produção

| ID | Como... | Quero... | Para... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-19 | Produtor | Definir minha meta de produção mensal por espécie | Dar ao sistema a referência para calcular o pipeline ideal |
| US-20 | Produtor | Ver quantas plantas devo ter em cada etapa (germinação, berçário, engorda, expositor) | Saber se meu pipeline está saudável ou em risco |
| US-21 | Produtor | Ver a previsão de produção do mês com base nos lotes atuais | Antecipar se vou atingir ou não a meta antes que seja tarde |
| US-22 | Produtor | Receber a agenda semanal de atividades (semear X, transferir Y) | Não precisar calcular quantas sementes plantar esta semana |
| US-23 | Produtor | Receber alerta quando alguma etapa do pipeline estiver abaixo do ideal | Corrigir o problema antes da produção cair |

### Módulo 5 — Controle e Monitoramento

| ID | Como... | Quero... | Para... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-24 | Produtor | Ver os valores atuais de temperatura, umidade e CO2 da fazenda | Confirmar que o ambiente está dentro da faixa ideal |
| US-25 | Produtor | Ver o pH, EC e nível do reservatório em tempo real | Saber se a solução nutritiva está adequada |
| US-26 | Produtor | Ligar e desligar luz e bomba remotamente | Agir em situações de emergência sem ir ao local |
| US-27 | Produtor | Ver gráficos históricos de todos os sensores (24h, 7d, 30d) | Identificar tendências e problemas recorrentes |
| US-28 | Produtor | Acionar dosagem manual de nutrientes ou ajuste de pH pela dosadora | Corrigir a solução nutritiva remotamente |
| US-29 | Produtor | Ver a imagem capturada pela câmera do local | Confirmar visualmente o estado das plantas sem visita física |

### Módulo 6 — Relatórios

| ID | Como... | Quero... | Para... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-30 | Produtor | Ver o histórico de produção mês a mês por espécie | Entender a evolução da minha operação ao longo do tempo |
| US-31 | Produtor | Ver a taxa de perda real calculada automaticamente | Calibrar meu planejamento com dados reais, não estimativas |
| US-32 | Produtor | Exportar os dados em CSV | Fazer análises externas em Excel ou compartilhar com parceiros |

# 7. Requisitos Funcionais

### RF-01 — Gestão de Locais (Groups)

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-01.1 | O sistema deve permitir criar grupos com nome, tipo (fazenda / expositor) e descrição de localização |
| RF-01.2 | O sistema deve exibir cartões de cada grupo no dashboard principal com: nome, tipo, status (online/offline/alerta), número de módulos, número de lotes ativos |
| RF-01.3 | O sistema deve calcular o status do grupo como: Online (todos os módulos reportaram nos últimos 10 min), Alerta (algum módulo offline ou com alerta ativo), Offline (nenhum módulo reportou nos últimos 60 min) |
| RF-01.4 | O sistema deve permitir parear um ESP32 a um grupo usando um código de 4 caracteres |
| RF-01.5 | O sistema deve permitir desparear um ESP32 de um grupo |
| RF-01.6 | O sistema deve permitir editar nome, tipo e localização de um grupo existente |

### RF-02 — Monitoramento de Sensores

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-02.1 | O sistema deve receber e armazenar leituras de temperatura, umidade e CO2 do módulo CLIMA a cada 5 minutos (média de leituras brutas do ESP32) |
| RF-02.2 | O sistema deve receber e armazenar leituras de pH, EC/TDS e nível do reservatório do módulo Solução a cada 5 minutos |
| RF-02.3 | O sistema deve exibir o valor atual de cada parâmetro com indicação visual (verde = faixa ideal, amarelo = atenção, vermelho = alerta) |
| RF-02.4 | O sistema deve exibir gráficos de série temporal para cada parâmetro nos períodos: últimas 24h, últimos 7 dias, últimos 30 dias |
| RF-02.5 | O sistema deve registrar last_seen para cada módulo a cada comunicação recebida |
| RF-02.6 | O ESP32 deve enviar leitura imediata ao servidor quando um valor ultrapassar o limiar configurado, sem aguardar o intervalo de 5 minutos |

### RF-03 — Controle Remoto

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-03.1 | O sistema deve permitir ligar e desligar luz e bomba do módulo HIDRO remotamente via toggle no app |
| RF-03.2 | O sistema deve permitir configurar as fases de cultivo do módulo HIDRO (duração, horário de luz, ciclo de bomba) por fase |
| RF-03.3 | O sistema deve permitir acionar cada bomba da dosadora individualmente (manual) ou configurar modo automático |
| RF-03.4 | No modo automático da dosadora, o servidor deve ler o pH e EC do módulo Solução do mesmo grupo e enviar comandos de dosagem quando fora da faixa configurada |
| RF-03.5 | Comandos enviados ao ESP32 devem ser confirmados e o app deve exibir confirmação de execução |

### RF-04 — Sistema de Alertas

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-04.1 | O sistema deve classificar alertas em 4 níveis: P0 (crítico), P1 (alto), P2 (operacional), P3 (informacional) |
| RF-04.2 | Alertas P0 devem gerar notificação push imediata via service worker da PWA |
| RF-04.3 | Alertas P1 devem gerar notificação push e e-mail de backup |
| RF-04.4 | Alertas P2 e P3 devem aparecer apenas no painel de alertas do dashboard |
| RF-04.5 | O sistema deve implementar cooldown: P0 não re-alerta mesma condição por 5 min; P1 por 60 min |
| RF-04.6 | O sistema deve consolidar alertas de módulos do mesmo grupo em um único alerta do grupo |
| RF-04.7 | O produtor deve poder marcar um alerta como resolvido, registrando timestamp e observação opcional |
| RF-04.8 | O sistema deve manter histórico completo de todos os alertas com: tipo, nível, timestamp, status (ativo/resolvido), tempo de resolução |

Condições de alerta por nível:

| Nível | Condição | Contexto |
| --- | --- | --- |
| P0 | Módulo offline > 60 min | Expositor (desassistido) |
| P0 | Temperatura > 28°C ou < 12°C | Qualquer local |
| P0 | Nível do reservatório = vazio | Qualquer local |
| P1 | Módulo offline > 10 min | Qualquer local |
| P1 | pH < 5,0 ou > 7,0 | Fazenda |
| P1 | EC < 0,8 ou > 2,5 mS/cm | Fazenda |
| P1 | Temperatura > 25°C ou < 15°C | Expositor |
| P1 | Umidade > 80% | Qualquer local |
| P1 | CO2 < 400 ppm ou > 1.500 ppm | Fazenda |
| P2 | Nível do reservatório = baixo | Qualquer local |
| P2 | Lote no expositor com <= 3 dias restantes | Expositor |
| P2 | Etapa do pipeline com < 70% do ideal | Fazenda |
| P3 | Lote pronto para transferência da fazenda | Fazenda |
| P3 | Agenda semanal disponível (semear, transferir) | Fazenda |
| P3 | Resumo diário da operação | Qualquer local |

### RF-05 — Gestão de Espécies e Receitas

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-05.1 | O sistema deve conter catálogo pré-configurado de 6 espécies: Alface Crespa, Alface Americana, Rucula, Cebolinha, Salsinha, Microverdes |
| RF-05.2 | Cada espécie deve ter configurados: dias na fazenda por etapa (germinação, berçário, engorda), dias no expositor, faixas ideais de pH, EC, temperatura e umidade por etapa |
| RF-05.3 | O sistema deve permitir ao produtor ajustar os valores das espécies a partir do catálogo base |

Catálogo de espécies (valores padrão):

| Espécie | Germinação | Berçário | Engorda | Pre-colheita | Expositor | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alface Crespa | 5 dias | 10 dias | 13 dias | 2 dias | 7 dias | 37 dias |
| Alface Americana | 5 dias | 12 dias | 16 dias | 2 dias | 7 dias | 42 dias |
| Rucula | 4 dias | 8 dias | 11 dias | 2 dias | 5 dias | 30 dias |
| Cebolinha | 7 dias | 14 dias | 18 dias | 2 dias | 8 dias | 49 dias |
| Salsinha | 7 dias | 14 dias | 18 dias | 2 dias | 8 dias | 49 dias |
| Microverdes | 3 dias | — | 8 dias | 1 dia | 3 dias | 15 dias |

### RF-06 — Gestão de Lotes

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-06.1 | O sistema deve permitir registrar um novo lote com: espécie, quantidade de sementes, data de semeadura, local de origem (fazenda) |
| RF-06.2 | O sistema deve gerar automaticamente um código único de rastreabilidade por lote (formato: {SIG_ESPECIE}-{AAAAMMDD}-{SEQ}, ex: ALC-20260401-01) |
| RF-06.3 | O sistema deve rastrear o lote nos estágios: Germinação → Berçário → Engorda → Pre-colheita → No Expositor → Encerrado |
| RF-06.4 | O sistema deve calcular automaticamente a data prevista de cada transição de estágio com base na espécie |
| RF-06.5 | O sistema deve permitir registrar a transferência de um lote da fazenda para um expositor específico, com data e quantidade real transferida |
| RF-06.6 | O sistema deve exibir contagem regressiva de dias restantes para cada lote no expositor |
| RF-06.7 | O sistema deve exibir indicador visual de frescor por lote: Verde (> 5 dias), Amarelo (3-5 dias), Vermelho (< 3 dias) |
| RF-06.8 | O sistema deve permitir encerrar um lote com motivo: Vendido, Descartado ou Perdido, registrando quantidade real encerrada |
| RF-06.9 | O sistema deve registrar todos os eventos do lote (CTEs) com timestamp: plantio, transições de estágio, transferência, encerramento |

### RF-07 — Planejamento de Produção

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-07.1 | O sistema deve permitir ao produtor definir uma meta de produção mensal por espécie |
| RF-07.2 | O sistema deve calcular o pipeline ideal para cada etapa usando a formula: plantas_etapa = (meta_mensal / 30) × dias_etapa / (1 - fator_perda) |
| RF-07.3 | O sistema deve exibir o comparativo real vs. ideal por etapa, com percentual de atingimento |
| RF-07.4 | O sistema deve calcular a previsão de produção do mes com base nos lotes ativos |
| RF-07.5 | O sistema deve gerar automaticamente a agenda semanal: quantas sementes plantar e quando transferir lotes para expositores |
| RF-07.6 | O fator de perda padrão inicial deve ser 18%. Após 3 ciclos completos registrados, o sistema deve calcular o fator real a partir do histórico |
| RF-07.7 | O sistema deve recalcular o pipeline quando o número de expositores mudar |

Tabela de referência (Alface Crespa, meta 1.000 plantas/mes, fator perda 18%):

| Etapa | Duração | Plantas ideal simultânea |
| --- | --- | --- |
| Germinação | 5 dias | 205 |
| Berçário | 10 dias | 330 |
| Engorda | 13 dias | 429 |
| Pre-colheita | 2 dias | 66 |
| Expositores | 7 dias | 231 |
| Total no sistema | — | ~1.261 |
| Sementes a semear/semana | — | 287 |

### RF-08 — Câmera

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-08.1 | O sistema deve permitir solicitar uma captura de imagem do módulo CAM remotamente |
| RF-08.2 | O sistema deve armazenar e exibir a última imagem capturada por módulo |
| RF-08.3 | O sistema deve suportar live mode: ESP32 transmite frames continuamente ao servidor e o app exibe em pseudo-stream |

### RF-09 — Relatórios e Exportação

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-09.1 | O sistema deve exibir produção real vs. planejada por mês e por espécie |
| RF-09.2 | O sistema deve calcular automaticamente o fator de perda real por etapa (sementes semeadas vs. plantas colhidas) |
| RF-09.3 | O sistema deve exibir taxa de ocupação por expositor ao longo do tempo |
| RF-09.4 | O sistema deve exibir número de ciclos completos e tempo médio por espécie |
| RF-09.5 | O sistema deve permitir exportar todos os dados de lotes em formato CSV |

### RF-10 — Autenticação e Conta

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-10.1 | O sistema deve suportar registro de conta com nome, e-mail e senha |
| RF-10.2 | O sistema deve autenticar via token JWT com validade de 30 dias |
| RF-10.3 | Cada usuário vê apenas seus próprios módulos, grupos e lotes |
| RF-10.4 | O sistema deve suportar logout que invalida o token no servidor |

# 8. Requisitos Não-Funcionais

### RNF-01 — Disponibilidade

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-01.1 | A plataforma deve estar disponível 99% do tempo (downtime tolerado: ~7h/mes) |
| RNF-01.2 | O ESP32 deve continuar operando autonomamente (fotoperíodo, irrigação) mesmo sem conectividade com o servidor |
| RNF-01.3 | O ESP32 deve manter dashboard local acessível via WiFi local mesmo sem internet |
| RNF-01.4 | O ESP32 deve tentar reconectar ao servidor continuamente após queda de WiFi |

### RNF-02 — Performance

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-02.1 | O dashboard principal deve carregar em menos de 3 segundos em conexão 4G |
| RNF-02.2 | O status dos módulos no dashboard deve ser atualizado a cada 30 segundos sem recarregar a página |
| RNF-02.3 | Notificações push devem ser entregues em menos de 60 segundos após o evento |
| RNF-02.4 | O sistema deve suportar até 50 ESP32s simultâneos sem degradação de performance |

### RNF-03 — Usabilidade

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-03.1 | O app deve ser acessível em smartphone (telas 320px+) e desktop sem perda de funcionalidade |
| RNF-03.2 | O produtor deve conseguir verificar o status de todos os seus locais em menos de 30 segundos após abrir o app |
| RNF-03.3 | O app deve funcionar como PWA instalável no smartphone (sem loja de aplicativos) |
| RNF-03.4 | O app deve exibir estado de carregamento claro enquanto aguarda dados do servidor |
| RNF-03.5 | Ações críticas (transferência de lote, encerramento) devem pedir confirmação antes de executar |

### RNF-04 — Segurança

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-04.1 | Toda comunicação entre browser e servidor deve usar HTTPS (TLS) |
| RNF-04.2 | Tokens JWT devem ser invalidados no logout |
| RNF-04.3 | ESP32s comunicam com o servidor via HTTP (sem HTTPS obrigatório em v1 — rede local ou VPN) |
| RNF-04.4 | Endpoints da API que retornam dados do usuário exigem token válido |
| RNF-04.5 | Upload de imagens da câmera só é aceito de ESP32 com chip_id registrado e vinculado ao usuário |

### RNF-05 — Manutenção e Escalabilidade

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-05.1 | Adicionar um novo tipo de módulo ESP32 não deve exigir alteração nos módulos já existentes |
| RNF-05.2 | O sistema deve armazenar histórico de leituras de sensores por no mínimo 90 dias |
| RNF-05.3 | O deploy de nova versão do servidor não deve causar perda de dados |
| RNF-05.4 | Logs de erro do servidor devem ser persistidos para depuração |

# 9. Modelo de Dados

### Entidades Principais

users

├── id

├── name

├── email (unique)

├── password_hash

└── created_at

groups

├── id

├── user_id (FK users)

├── name

├── type           ENUM('fazenda', 'expositor', 'estufa', 'avulso')

├── location       TEXT (descrição de endereço)

└── created_at

modules

├── id

├── chip_id        VARCHAR (identificador único do ESP32)

├── user_id        (FK users — após pareamento)

├── group_id       (FK groups — após vinculação ao grupo)

├── type           VARCHAR ('hidro', 'cam', 'clima', 'solucao', 'dosadora')

├── capabilities   JSON

├── ctrl_data      JSON (último status recebido)

├── last_seen      DATETIME

├── ip_address     VARCHAR

└── paired_at      DATETIME

species

├── id

├── name           VARCHAR ('Alface Crespa', etc.)

├── days_germinacao

├── days_bercario

├── days_engorda

├── days_pre_colheita

├── days_expositor

├── ph_min, ph_max

├── ec_min, ec_max

├── temp_min, temp_max

├── humidity_min, humidity_max

└── is_custom      BOOLEAN (true se editada pelo usuário)

lots

├── id

├── code           VARCHAR (ex: ALC-20260401-01)

├── user_id        (FK users)

├── species_id     (FK species)

├── origin_group_id    (FK groups — fazenda de origem)

├── current_group_id   (FK groups — localização atual)

├── quantity_seeded    INTEGER

├── quantity_current   INTEGER (atualizado em cada transição)

├── status         ENUM('germinação','bercario','engorda','pre_colheita','expositor','encerrado')

├── planted_at     DATETIME

├── transferred_at DATETIME

├── closed_at      DATETIME

├── closed_reason  ENUM('vendido','descartado','perdido')

└── notes          TEXT

lot_events

├── id

├── lot_id         (FK lots)

├── event_type     ENUM('plantio','transicao','transferencia','encerramento')

├── from_status    VARCHAR

├── to_status      VARCHAR

├── from_group_id  (FK groups)

├── to_group_id    (FK groups)

├── quantity       INTEGER

├── notes          TEXT

└── created_at     DATETIME

production_plans

├── id

├── user_id        (FK users)

├── species_id     (FK species)

├── monthly_target INTEGER

├── seeding_frequency ENUM('diaria','semanal','quinzenal')

├── loss_factor    FLOAT (default 0.18)

├── active         BOOLEAN

└── created_at     DATETIME

alerts

├── id

├── user_id        (FK users)

├── group_id       (FK groups — nullable)

├── module_id      (FK modules — nullable)

├── lot_id         (FK lots — nullable)

├── level          ENUM('P0','P1','P2','P3')

├── type           VARCHAR (ex: 'module_offline', 'ph_out_of_range', etc.)

├── message        TEXT

├── status         ENUM('ativo','resolvido')

├── last_alerted_at    DATETIME (para cooldown)

├── resolved_at    DATETIME

├── resolution_note TEXT

└── created_at     DATETIME

sensor_readings

├── id

├── module_id      (FK modules)

├── timestamp      DATETIME

├── payload        JSON (todos os valores do sensor naquela leitura)

└── [índices em module_id + timestamp para queries de serie temporal]

# 10. Fluxos de Navegação

### Estrutura de Telas

LOGIN / REGISTRO

│

▼

DASHBOARD PRINCIPAL

├── [Painel de Alertas] ← P0 e P1 sempre visíveis

├── [Card Local 1: Fazenda "Rack 1"]

├── [Card Local 2: Expositor "Padaria"]

├── [Card Local N: ...]

└── [+ Adicionar Local]

│

├── Toque no card → TELA DO LOCAL

│     ├── [Aba: Status]       ← módulos, leituras atuais, câmera

│     ├── [Aba: Lotes]        ← inventário, contagem regressiva

│     ├── [Aba: Controle]     ← toggles, fases, dosadora

│     └── [Aba: Histórico]    ← gráficos de série temporal

│

├── Toque em "+ Adicionar Local" → WIZARD CRIAR LOCAL

│     ├── Passo 1: Nome e tipo (fazenda/expositor)

│     ├── Passo 2: Localização (texto livre)

│     └── Passo 3: Confirmar

│

└── Menu lateral → OUTRAS SEÇÕES

├── Planejamento de Produção

│     ├── Pipeline real vs. ideal (por espécie)

│     ├── Previsão do mês

│     └── Agenda da semana

├── Relatórios

│     ├── Produção por mês

│     ├── Perdas por etapa

│     └── Exportar CSV

└── Configurações

├── Espécies e receitas

├── Metas de produção

└── Notificações

### Fluxo Principal: Dia a Dia do Produtor

1. Abre o app

│

▼

2. Dashboard carrega — vê alertas ativos e status dos locais

│

├── Há alertas P0/P1? → Trata o alerta → Marca como resolvido

│

├── Há expositores com lote < 3 dias? → Prepara reposição

│

└── Confere agenda da semana

├── Tem lote para semear hoje? → Registra novo lote

├── Tem transferência pendente? → Registra transferência

└── Tudo ok → Fecha o app

### Fluxo: Registro de Transferência Fazenda → Expositor

Tela do Local (Fazenda) → Aba Lotes

│

├── Lote "ALC-0305" — Status: Pre-colheita

│     └── Botão [Transferir para Expositor]

│

▼

Modal de Transferência

├── Selecionar expositor destino

├── Informar quantidade transferida

└── Confirmar

│

▼

Sistema registra:

- lot_event: transferência, com timestamp

- lots.status → 'expositor'

- lots.transferred_at = agora

- lots.current_group_id = expositor selecionado

│

▼

Alerta P3 disparado: "Lote ALC-0305 transferido para Padaria Centro"

# 11. Priorização MoSCoW

### Must Have (deve ter no MVP)

| ID | Funcionalidade |
| --- | --- |
| US-01, 02 | Dashboard com status visual dos locais |
| US-03, 04 | Criar local e parear ESP32 |
| US-06, 07 | Alertas P0 (offline e nível crítico de água) com push |
| US-08 | Painel de alertas no dashboard |
| US-12 | Registrar lote de plantio |
| US-14 | Registrar transferência fazenda → expositor |
| US-15, 16 | Contagem regressiva e indicador de frescor |
| US-17 | Encerrar lote (vendido/descartado/perdido) |
| US-18 | Alerta de reposição (< 3 dias) |
| US-24 | Ver leituras atuais de sensores |
| US-26 | Controle remoto de luz e bomba |
| RF-10 | Autenticação com conta individual |

### Should Have (deve ter após MVP)

| ID | Funcionalidade |
| --- | --- |
| US-09 | Marcar alerta como resolvido |
| US-10 | Configurar faixas de alerta por local |
| US-11 | Cooldown anti-fatigue de alertas |
| US-13 | Data prevista de transição de estágio |
| US-19, 20 | Planejamento de produção (meta + pipeline ideal) |
| US-21, 22 | Previsão do mês + agenda semanal |
| US-27 | Gráficos históricos de sensores |
| US-28 | Controle da dosadora |
| US-29 | Câmera (captura e live mode) |

### Could Have (pode ter em versão futura)

| ID | Funcionalidade |
| --- | --- |
| US-23 | Alertas de desvio de pipeline (P2) |
| US-30, 31 | Relatórios de produção e perdas |
| US-32 | Exportação CSV |
| RF-05.3 | Edição de espécies pelo usuário |
| RF-07.6 | Cálculo automático do fator de perda real |

### Won't Have (fora do escopo v1)

Ver Seção 14.

# 12. Roadmap de Entregas

Horizonte: 6 meses. Ao final, 1 fazenda vertical e 1 expositor operando em produção, hardware e software integrados.

Cada mês é um resultado verificável no mundo real, não apenas no código.

Visão geral:

| Mês | O produtor passa a conseguir... | Hardware instalado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Controlar a farm pelo celular | HIDRO na farm |
| 2 | Ver e controlar o expositor também | HIDRO no expositor |
| 3 | Rastrear cada bandeja da farm até o expositor | — |
| 4 | Monitorar temperatura, CO2, pH e EC da farm | CLIMA + Solução na farm |
| 5 | Planejar produção e prever o mês seguinte | — |
| 6 | Operar tudo integrado sem suporte técnico | Calibração final |

### Mês 1 — Fundação e Controle

Instalação e validação do módulo HIDRO em campo (72h)

Automação do reservatório com corte automático da bomba

Dashboard com locais, módulos e controle remoto

Alertas P0/P1 de nível do reservatório via push

Critério de aceite: Módulo HIDRO opera 72h sem travamentos. Toggle de luz muda estado do relé em < 30s. Ao esvaziar reservatório, bomba desliga e push chega em < 60s.

### Mês 2 — Rede Distribuída e Vigilância

Instalação e pareamento do módulo HIDRO no expositor

Validação em rede WiFi externa (ambiente do parceiro)

Sistema de alertas P0-P3 com push notification e e-mail

Detecção de offline para todos os locais cadastrados

Critério de aceite: Farm e expositor visíveis no dashboard. Ao desconectar o ESP32 do expositor por 61 min, push chega em < 60s.

### Mês 3 — Rastreabilidade e Ciclo de Produção

Catálogo de espécies com parâmetros e duração de ciclo

Registro e progressão automática de lotes na farm

Transferência de lotes farm → expositor com rastreamento

Contagem regressiva e alertas de reposição no expositor

Critério de aceite: Lote criado na farm, transferido ao expositor, app exibe contagem regressiva correta e dispara P2 no dia certo.

### Mês 4 — Instrumentação Ambiental

Instalação do módulo CLIMA (temperatura, umidade, CO2)

Instalação do módulo Solução (pH, EC) com calibração inicial

Histórico de leituras e gráficos de tendência 24h

Alertas sensoriais por desvio de faixa configurada

Critério de aceite: Dashboard exibe temperatura, CO2, pH e EC da farm em tempo real. Ao simular pH fora da faixa por 30 min, alerta P1 é disparado.

Nota: Módulo DOSADORA fora do escopo deste plano. Ver Seção 14.

### Mês 5 — Planejamento e Inteligência Operacional

Plano de produção com pipeline ideal por espécie

Agenda semanal automática de semeadura e transferências

Relatórios de produção real vs. planejado por espécie

Alertas de pipeline por etapa abaixo de 70% do ideal

Critério de aceite: Com meta de 1.000 plantas/mês, sistema calcula pipeline de 5 estágios e gera agenda semanal automática. Produção real vs. planejada visível no histórico.

### Mês 6 — Estabilização e Autonomia Operacional

Calibração dos sensores com base em dados reais de campo

Revisão de receitas de cultivo com parâmetros observados

Documentação operacional e ajustes de UX

Backup automatizado e avaliação de escala do sistema

Critério de aceite: 1 fazenda vertical e 1 expositor operando com todos os módulos online, lotes rastreados, alertas funcionando e histórico de produção disponível. Produtor opera sem suporte por 30 dias consecutivos.

# 13. Critérios de Aceite

### CA-01 — Dashboard Principal

☐ Ao abrir o app, o dashboard exibe todos os grupos do usuário em menos de 3 segundos

☐ Cada cartão exibe: nome, tipo, status (badge colorido), número de módulos, número de lotes ativos

☐ Status "Online" = verde; "Alerta" = amarelo; "Offline" = vermelho

☐ Clicar em um cartão navega para a tela do local correspondente

### CA-02 — Detecção de Offline

☐ Se um ESP32 não faz polling por 10 minutos, seu status no app muda para offline (P1)

☐ Se um ESP32 não faz polling por 60 minutos em um expositor, um alerta P0 é gerado

☐ O alerta P0 dispara push notification no dispositivo do usuário em menos de 60 segundos

☐ O mesmo alerta não é re-disparado dentro de 5 minutos (cooldown)

### CA-03 — Ciclo Completo de um Lote

☐ Produtor cria lote: espécie Alface Crespa, 300 sementes, data hoje

☐ Sistema gera código ALC-{DATA}-01 e calcula data prevista de cada estágio

☐ Após 30 dias, sistema exibe lote em status "Pre-colheita"

☐ Produtor registra transferencia para expositor "Padaria" com 240 plantas

☐ Sistema exibe no card da Padaria: "Alface Crespa — dia 1/7"

☐ Após 4 dias, indicador muda para amarelo ("dia 4/7")

☐ No dia 4, sistema dispara alerta P2: "Repor em 3 dias"

☐ Produtor registra encerramento: Vendido, 230 plantas

☐ Sistema atualiza histórico do lote e recalcula fator de perda

### CA-04 — Planejamento de Produção

☐ Produtor define meta: 1.000 plantas/mes, Alface Crespa, semeadura semanal

☐ Sistema exibe pipeline ideal: Germinação 205, Berçário 330, Engorda 429, Expositores 231

☐ Sistema exibe agenda: "Semear 287 sementes esta semana"

☐ Com apenas 200 plantas em Berçário (vs. 330 ideal), sistema exibe barra amarela e alerta P2

☐ Produção prevista é calculada com base nos lotes reais cadastrados

### CA-05 — Controle Remoto

☐ Produtor toca toggle de luz no app → luz do ESP32 muda de estado em menos de 30 segundos

☐ App exibe confirmação visual após execução do comando

☐ Se o ESP32 estiver offline, o app exibe mensagem de erro claro em vez de silêncio

# 14. Fora do Escopo (v1)

| Item | Justificativa |
| --- | --- |
| Módulo DOSADORA | Módulo de dosagem automática de nutrientes (pH-up, pH-down, nutriente A/B). Fora do escopo do plano de 6 meses por restrição de tempo dedicado. Será avaliado após estabilização do Solução. |
| App nativo (iOS/Android) | PWA atende o caso de uso. App nativo requer publicação em loja e custo de manutenção. |
| Multiusuário por conta | Produtor opera sozinho em v1. Compartilhamento de acesso planejado para v2. |
| Marketplace / e-commerce | Venda direta pelo app. O Cultivee gerencia produção, não transações comerciais. |
| MQTT | HTTP polling é suficiente para < 50 dispositivos. Migrar quando latência for problema real. |
| ML preditivo / anomalias | Requer histórico de dados que não existe na v1. |
| mTLS / Secure Boot ESP32 | Adicionar quando escala de expositores justificar o custo de gestão de certificados. |
| Rastreabilidade FSMA 204 completa | Conformidade FDA/EUA para 2028. A estrutura de dados já suporta a geração de relatórios regulatórios é fase futura. |
| Controle de estoque de insumos | Sementes, nutrientes, substratos. Fora do escopo de v1. |
| Integração com ERPs ou sistemas de venda | Fora do escopo de v1. |
| Pagamento de assinatura / billing | Cultivee é de uso interno em v1. Monetização é planejamento separado. |

# 15. Riscos e Mitigações

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Expositor offline sem detecção rápida | Média | Alto | Alertas P0 com push + cooldown anti-fatigue. ESP32 opera localmente sem internet. |
| Perda de lotes por falta de água | Média | Alto | Sensor de nível como P0 crítico. Agenda de verificação manual como backup. |
| Custo de energia tornando o modelo inviável | Alta | Alto | Monitoramento de consumo por local (fase futura). Otimização de fotoperíodo por espécie. |
| Fator de perda subestimado no planejamento | Alta | Médio | Sistema usa 18% como padrão e calibra automaticamente após 3 ciclos reais. |
| WiFi do expositor cair por tempo prolongado | Média | Alto | ESP32 opera autonomamente (luz e bomba por timer local). Alerta P0 quando voltar. |
| Complexidade técnica prematura | Alta | Médio | Manter stack atual (Flask + SQLite + PWA vanilla). Migrar tecnologia só com gargalo real. |

# 16. Restrições técnicas

### Stack Atual (não alterar sem gargalo real)

| Camada | Tecnologia | Restrição |
| --- | --- | --- |
| Firmware | Arduino framework (C++) | Não migrar para ESP-IDF/FreeRTOS em v1 |
| Backend | Flask (Python) | Não substituir por Node.js sem razão técnica |
| Banco | SQLite | Migrar para PostgreSQL apenas quando > 20 dispositivos ou queries lentas |
| Frontend | PWA vanilla (JS puro, sem frameworks) | Não adicionar React/Vue quebra o dashboard offline do ESP32 |
| Comunicação | HTTP polling | Migrar para MQTT apenas quando latência de comandos for problema operacional |
| Infra | Docker + Traefik + VPS | Manter. Kubernetes é overkill para o volume atual. |

### Roadmap Técnico por Volume de Dispositivos

| Volume | Gatilho | Ação |
| --- | --- | --- |
| < 20 dispositivos | — | Stack atual (Flask + SQLite + HTTP polling) |
| 20–50 dispositivos | Latência de comandos > 10s | Migrar SQLite → PostgreSQL; avaliar Mosquitto/MQTT |
| > 50 dispositivos | Gestão de frota necessária | EMQX cluster, TimescaleDB, OTA em massa |

# 17. Referências

| Fonte | Conteúdo |
| --- | --- |
| Cornell CEA Lettuce Handbook | Parâmetros ótimos de cultivo para folhosas em CEA |
| University of Florida Extension | Valores de referência pH, EC e temperatura para hortaliças |
| Infarm (modelo distribuido) | Referência de operação de mini-fazendas em pontos de venda via cloud |
| Frontiers in Plant Science (2025) | Arquitetura IoT de 4 camadas para agricultura indoor |
| MDPI Sensors (2020) | Microsserviço de IoT agricola: Ingestão, Consulta, Alerta, OTA |
| FSMA 204 (FDA) | Food Traceability Rule — referência para rastreabilidade futura |

Documento gerado a partir do planejamento técnico acumulado do projeto Cultivee.

Para detalhes de implementação, arquitetura de firmware e padrões de código, consultar `PLANO-VISAO-GERAL-SOFTWARE.md` e `CLAUDE.md`.